环评批复公示：

四环审（表）字〔2026〕12号

关于2026年度粮食第一、第二产融合

发展项目环境影响报告表的批复

四平宏宝莱饮品股份有限公司:

你单位报送的《2026年度粮食第一、第二产融合发展项目的审批申请》和委托吉林省通和环保管家有限公司编制的《2026年度粮食第一、第二产融合发展项目环境影响报告表》（报批版）收悉，根据环境影响报告表的结论和专家意见，经研究，批复如下：

一、本项目位于四平市铁西区四平红嘴经济技术开发区内。项目内容为在现有产品产能不变的条件下，调整植物蛋白、冷饮产品的原料配比；同时新建玉米汁5万t/a，杏仁露和豆奶共5万t/a生产线。

该项目符合国家产业政策，符合四平市生态环境分区管控和准入要求，符合《四平红嘴经济技术开发区产业布局规划（2020-2025）》，在全面落实报告表提出的各项生态保护及污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，从生态环境影响角度出发，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护措施。

二、工程实施应重点做好以下环保工作：

（一）你单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及本批复提出的环境保护对策措施。

（二）认真落实水污染防治措施。施工期拌料过程使用的少量水随物料蒸发，生活污水经现有污水处理站处理后排入市政下水管网。运营期锅炉排水回用，不外排；生产废水、地面及车间清洗废水同生活污水一同排入厂区污水处理站，处理后通过市政下水管网进入四平市污水处理厂处理。本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

（三）做好大气污染防治工作。施工期利用现有车间改造，无室外土方工程，粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准要求。运营期污水处理站废气通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）要求，甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）要求。锅炉烟气经布袋除尘器+双碱法+SCNR脱硝设备处理后经45m高烟囱排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2要求。

（四）落实噪音污染防治措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求；运营期通过选用低噪声设备、减震隔声等措施减少影响，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（五）做好固废污染防治工作。生活垃圾由环卫部门统一清运；建筑垃圾的可回收部分收集后暂存，定期运送至废品回收站综合利用；不可回收建筑垃圾执行《建筑垃圾污染控制技术规范》(HJ1462—2026)要求进行利用。生产过程产生的残余物出售饲料生产厂家；布袋除尘器产生的废布袋出售给回收公司；炉渣、粉煤灰和脱硫石膏分别出售用于制砖或铺路。污水处理站产生的废活性炭厂家回收；污水处理站污泥出售给具备合法环保手续及相应固废处理资质的单位进行资源化利用/处置。废UV光氧灯管、废润滑油、废机油、废油桶和废化学试剂等危险废物分类收集，暂存危废贮存点内，定期交由有资质部门处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）加强土壤和地下水污染防治。企业加强设备维护，杜绝非正常排放，严防污染土壤和地下水环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目在运行前，你单位应当对建设项目环境保护设施进行竣工验收，向社会公开相关信息，并向所在地县级以上环境保护主管部门报送，接受监督检查。

四、根据环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目由我局委托四平市生态环境局铁西区分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

2026年5月29日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625     邮箱：sphbjspb@163.com